东胜区市民中心综合办事大厅A 座装修改造项目 给排水工程	工程

招标工程量清单

## 招	标	人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年	月	日

封—1

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 给水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 DN15 | 1.名称:衬塑复合管 2.规格:DN15 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设 计要求 | m | 1.2 |  |  |  |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 DN20 | 1.名称:衬塑复合管 2.规格:DN20 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设 计要求 | m | 1.1 |  |  |  |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 DN25 | 1.名称:衬塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设 计要求 | m | 9.9 |  |  |  |
| 4 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:穿墙套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 4.管道开孔 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 03B001 | 给水管穿墙开洞 | 1.穿墙开孔 2.开孔形式：机械开孔 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031004008001 | 地漏 De75 | 1.名称：地漏 2.规格：De80 | 组 | 2 |  |  |  |
| 7 | 031001006004 | PVC管 De75 | 1.名称:排水管 2.材质:PVC 3.规格:De75 4.连接形式:粘接 5.压力试验 | m | 2 |  |  |  |
| 8 | 031001006005 | PVC管 De110 | 1.名称:排水管 2.材质:PVC 3.规格:De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验 | m | 40.3 |  |  |  |
| 9 | 03B001 | 排水管楼板开洞 | 1.楼板开孔 2.开孔形式：机械开孔 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 2.1 |  |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 临时设施 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 4.5 |  |  |  |  |
| 3 | 031302005001 | 雨季施工增加 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 0.3 |  |  |  |  |
| 4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 5 | 02B001 | 材料及产品质量检测 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定 额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(% ) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利 建设基金+工程排污费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+ 工伤保险费+生育保险费 |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 2.5 |  |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.7 |  |
| (3) | 工伤保险费 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.1 |  |
| (4) | 生育保险费 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.07 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.1 |  |
| 1.4 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 11 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

表—13

东胜区市民中心综合办事大厅A 座装修改造项目 弱电工程	工程

招标工程量清单

## 招	标	人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年	月	日

封—1

|  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 弱电桥架 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 030411003001 | 桥架 200*100 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 | m | 254.6 |  |  |  |
|  | 2 | 030411003002 | 桥架 300*100 | 1.名称:桥架 2.规格:300*100 | m | 148.2 |  |  |  |
|  | 3 | 030411003003 | 桥架 400*100 | 1.名称:桥架 2.型号:400*100 | m | 70.6 |  |  |  |
|  | 4 | 030411003004 | 桥架 500*100 | 1.名称:桥架 2.型号:500*100 | m | 91.2 |  |  |  |
|  | 5 | 030411003005 | 桥架 600*100 | 1.名称:桥架 2.型号:600*100 | m | 5.1 |  |  |  |
|  | 6 | 031002001001 | 桥架支架 | 1.桥架支架制作安装 | kg | 198.7 |  |  |  |
|  | 7 | 031202003001 | 设备支架除锈刷油 | 1.支架除锈后刷防锈漆2 遍，银粉2遍。 | kg | 198.7 |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 综合安全防范系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 030411001001 | 配管 JDG25 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:吊顶内敷设 | m | 658.1 |  |  |  |
|  | 9 | 030502005001 | 超五类网线 | 1.名称:配线 2.规格:超五类网线 3.敷设方式:桥架及管内 敷设 | m | 4383.5 |  |  |  |
|  | 10 | 030507008001 | 彩色半球摄像机 | 1.名称:彩色半球摄像机 2.规格:UNV IPC-S302-I R1@P-F3 | 台 | 95 |  |  |  |
|  | 11 | 030502008002 | 2芯多模光纤 | 1.名称:多模光纤 2.规格:2芯 3.安装方式:桥架内敷设 | m | 237.8 |  |  |  |
|  | 12 | 030501012001 | 8口交换机 | 1.名称：8口交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 13 | 030501010002 | 光纤收发器T | 1.名称：光纤收发器T | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 14 | 030507019001 | 安全防范系统工程 试运行 | 安全防范系统工程试运 行 电视监控系统 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 15 | 030411001002 | 配管 KBG20 | 1.名称:配管 2.材质:KBG 3.规格:20 4.配置形式:吊顶内及墙 内敷设 | m | 30.7 |  |  |  |
| 16 | 030411004006 | 配线 BVR-2*2.5 | 1.名称:配线 2.型号:BVR2.5 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 155.1 |  |  |  |
| 17 | 030411004007 | 配线 RVVP-2*1.5 | 1.名称:配线 2.型号:RVVP-2*1.5 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 155.1 |  |  |  |
| 18 | 030411004008 | 配线 BV2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内敷设 3.型号:BV2.5 | m | 155.1 |  |  |  |
| 19 | 030502005002 | CAT5(4对） | 1.名称:配线 2.规格:CAT5(4对） 3.敷设方式:管内敷设 | m | 2.8 |  |  |  |
| 20 | 030411004008 | 配线 RVV-3*0.5 | 1.名称:配线 2.规格:RVV-3*0.5 3.敷设方式:管内敷设 | m | 7 |  |  |  |
| 21 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV-2*1.0 3.敷设方式:管内敷设 | m | 4.6 |  |  |  |
| 22 | 030503004001 | 控制箱（含控制器 ） | 1.名称：控制箱 2.含控制器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 23 | 030507007001 | 电控锁 | 1.名称：电控锁 2.规格：MX+0F | 台 | 2 |  |  |  |
| 24 | 030507005004 | 门禁读卡器 | 1.名称：门禁读卡器 2.规格：HK-ASR1100A | 台 | 2 |  |  |  |
| 25 | 030904003001 | 门禁解锁按钮 | 1.名称：门禁解锁按钮 2.规格：AL-86 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合布线 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030411001005 | 配管 JDG25 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:吊顶内敷设 | m | 5422.9 |  |  |  |
| 27 | 030502005003 | CAT6UTP | 1.名称:配线 2.规格:6类UTP 3.敷设方式:管内敷设 | m | 56469.6 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 28 | 030502005004 | 4对非屏蔽双绞线 | 1.名称:配线 2.规格:4对非屏蔽双绞 线 3.敷设方式:管内敷设 | m | 20660.9 |  |  |  |
| 29 | 030502008001 | 6芯多模光纤 | 1.名称:多模光纤 2.规格:6芯 3.安装方式:桥架内敷设 | m | 485 |  |  |  |
| 30 | 030502006001 | 5类25对大对数电 缆 | 1.名称:大对数电缆 2.规格:5类 3.线缆对数:25对 4.敷设方式:桥架内敷设 | m | 1455 |  |  |  |
| 31 | 030502012001 | 单孔信息插座 | 1.名称：信息插座 2.规格：单孔 | 个 | 79 |  |  |  |
| 32 | 030502012002 | 两孔信息插座 | 1.名称：信息插座 2.规格：双孔 | 个 | 278 |  |  |  |
| 33 | 030502012003 | 四孔信息插座 | 1.名称：信息插座 2.规格：四孔 | 个 | 307 |  |  |  |
| 34 | 030502001003 | 弱电机柜 | 1.名称：弱电机柜 2.规格：P46647 | 台 | 12 |  |  |  |
| 35 | 030502010001 | 24口配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:24口 3.:跳线 | 个 | 81 |  |  |  |
| 36 | 030502010002 | 48口配线架 | 1.名称:配线架 2.规格:48口 3.:跳线 | 个 | 44 |  |  |  |
| 37 | 030502015001 | 光纤连接盘 | 1.名称:光纤连接盘 2.规格:12口 | 个 | 12 |  |  |  |
| 38 | 030502010003 | 配线架（100对） | 1.名称:配线架 2.规格:100对 3.:跳线 | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 多媒体会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 030503003001 | 红外发射棒 | 1.名称:红外发射棒 2.规格:TS-9100S | 根 | 1 |  |  |  |
| 40 | 030404017002 | 专用强电继电器箱 | 1.名称:专用强电继电器 箱 2.规格:订制 | 台 | 1 |  |  |  |
| 41 | 030501010001 | 无线发射接收器 | 1.名称:无线发射接收器 2.规格:TS-9100S | 台 | 1 |  |  |  |
| 42 | 030904014001 | 环境控制主机 | 1.名称:环境控制主机 2.规格:TS-9100D | 台 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 43 | 030507016002 | 控制键盘 | 1.名称:控制键盘 2.规格:TS-9100X | 台 | 1 |  |  |  |
| 44 | 030904014002 | 会议智能主机 | 1.名称:会议智能主机 2.规格:TS-9204H | 台 | 1 |  |  |  |
| 45 | 030505011001 | 视频分配器安装、 调试 | 1.名称:视频分配器 2.规格:TS-9204CR | 台 | 1 |  |  |  |
| 46 | 030505011002 | 14寸显示器 | 1.名称:显示器 2.规格:14寸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 47 | 030404035001 | 多媒体插座 | 1.名称：多媒体插座 2.规格：TS-18A | 个 | 4 |  |  |  |
| 48 | 030506001003 | DVD播放器 | 1.名称：DVD播放器 2.规格：DV-310-G | 台 | 1 |  |  |  |
| 49 | 030503001001 | AV管理中心 | 1.名称：AV管理中心 2.规格：TS-0200M | 套 | 1 |  |  |  |
| 50 | 030502001002 | 会议室控制机柜 | 1.会议室控制机柜 2.订制 | 台 | 1 |  |  |  |
| 51 | 030506001005 | 强指向会议话筒 | 1.会议话筒 2.强指向 | 只 | 5 |  |  |  |
| 52 | 030506001004 | U段手持无线话筒 | 1.会议话筒 2.U段手持无线 | 只 | 2 |  |  |  |
| 53 | 030506001006 | 无线话筒接收机 | 1.无线话筒接收机 2.TS-9506HR | 台 | 2 |  |  |  |
| 54 | 030506001007 | 吸顶音箱 | 1.名称：音箱 2.安装方式:吸顶 | 台 | 10 |  |  |  |
| 55 | 030404017003 | 配电箱（4KW 5回 路） | 1.名称：配电箱 2.配电形式：4KW 5回路 | 台 | 1 |  |  |  |
| 56 | 030506001001 | 投影机 | 1.名称：投影机 2.安装方式：吊顶安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 57 | 030506007001 | 电动投影幕 | 1.名称:电动幕布 2.规格:100” | 幅 | 1 |  |  |  |
| 58 | 030506001002 | 投影机吊架 | 1.名称：投影机吊架 2.安装材料：型钢 | 台 | 1 |  |  |  |
| 59 | 030904003002 | 手动按钮 | 1.名称：手动按钮 2.安装高度：距地1.4m | 个 | 1 |  |  |  |
| 60 | 030507008002 | 快球摄像机 | 1.名称：快球摄像机 2.规格：UNV IPC-S302- IR1@P-F3 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 触摸引导屏 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 61 | 030904014003 | 信息发布主机（通 过网络版软件进行 修改） | 1.名称：信息发布主机 2.规格：FY-E6 | 台 | 1 |  |  |  |
| 62 | 030507014002 | 20”液晶触摸屏 | 1.名称：液晶触摸屏 2.规格：20” | 台 | 9 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大屏幕显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 030904014004 | LED管理机 | 1.名称：LED管理机 2.规格：KS605PD | 台 | 1 |  |  |  |
| 64 | 030404022001 | LED全彩色屏控制 器 | 1.名称：LED全彩色屏控 制器 2.规格：v12.60 | 台 | 1 |  |  |  |
| 65 | 031101055003 | 光转换器 | 1.名称：光转换器 2.规格：LS-S5110-28P | 个 | 1 |  |  |  |
| 66 | 030506007002 | 高亮度全彩色φ3 赛事屏 | 1.名称:高亮度全彩色φ 3赛事屏 2.:LED全彩色屏 | m2 | 40.56 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防火门监控 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 030411001006 | 配管 SC20 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:吊顶内敷设 | m | 391 |  |  |  |
| 68 | 030411004009 | 配线 ZRRVS-2*1.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架 3.规格:ZRRVS-2*1.5 | m | 410.5 |  |  |  |
| 69 | 030411004010 | 配线 NHRVS-2*2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架 3.规格:NHRVS-2*2.5 | m | 410.5 |  |  |  |
| 70 | 030507009001 | 防火门监控器 | 1.名称:防火门监控器 2.:ZY-FD-H/F 3.安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 71 | 030904008008 | 防火门监控模块 | 1.名称:防火门监控模块 2.:ZY-FD-MC 3.安装方式:防火门上安 装 | 个 | 27 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 叫号系统 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 72 | 030506001008 | 功放 | 1.名称:功放 2.安装方式:落地安装 | 台 | 6 |  |  |  |
| 73 | 030506001009 | 扬声器 | 1.名称:扬声器 2.安装方式:吸顶安装 | 台 | 18 |  |  |  |
| 74 | 030411001007 | 配管 JDG20 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:墙内/吊顶 内敷设 | m | 378.4 |  |  |  |
| 75 | 030411004012 | 配线 RVS-2*1.0 | 1.名称:配线 2.规格:RVS-2*1.0 3.敷设方式:管内敷设 | m | 398.3 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 2.1 |  |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 临时设施 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 4.5 |  |  |  |  |
| 3 | 031302005001 | 雨季施工增加 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 0.3 |  |  |  |  |
| 4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 5 | 02B001 | 材料及产品质量检测 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定 额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(% ) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利 建设基金+工程排污费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+ 工伤保险费+生育保险费 |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 2.5 |  |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.7 |  |
| (3) | 工伤保险费 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.1 |  |
| (4) | 生育保险费 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.07 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.1 |  |
| 1.4 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 11 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

表—13

东胜区市民中心综合办事大厅A 座装修改造项目 消防水工程	工程

招标工程量清单

## 招	标	人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年	月	日

封—1

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 喷淋 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030901001001 | 水喷淋镀锌钢管 D N25 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗满足 设计要求 | m | 1523.7 |  |  |  |
| 2 | 030901001002 | 水喷淋镀锌钢管 D N32 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗满足 设计要求 | m | 749.3 |  |  |  |
| 3 | 030901001003 | 水喷淋镀锌钢管 D N40 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗满足 设计要求 | m | 182.6 |  |  |  |
| 4 | 030901001004 | 水喷淋镀锌钢管 D N50 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗满足 设计要求 | m | 99.1 |  |  |  |
| 5 | 030901001005 | 水喷淋镀锌钢管 D N65 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗满足 设计要求 | m | 69.9 |  |  |  |
| 6 | 030901001006 | 水喷淋镀锌钢管 D N80 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗满足 设计要求 | m | 115.5 |  |  |  |
| 7 | 030901001007 | 水喷淋镀锌钢管 D N100 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗满足 设计要求 | m | 222.7 |  |  |  |
| 8 | 030901001008 | 水喷淋镀锌钢管 D N150 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗满足 设计要求 | m | 200.2 |  |  |  |
| 9 | 030901001009 | 沟槽式连接管件 D N100 | 1.名称:沟槽式连接管件 2.规格:DN100 | 个 | 166 |  |  |  |
| 10 | 030901001010 | 沟槽式连接管件 D N150 | 1.名称:沟槽式连接管件 2.规格:DN150 | 个 | 117 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 11 | 030901003001 | 水喷淋喷头 | 1.名称:68℃玻璃球喷头 2.规格:DN25 3.有吊顶喷头 | 个 | 833 |  |  |  |
| 12 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作与 安装 | kg | 1020.85 |  |  |  |
| 13 | 031202003001 | 设备支架除锈刷油 | 1.支架除锈后刷防锈漆2 遍，银粉2遍。 | kg | 1020.85 |  |  |  |
| 14 | 030901006001 | 水流指示器 DN150 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN150 | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 031003003001 | 信号阀 DN150 | 1.名称:信号阀 2.规格、压力等级:DN15 0 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消火栓 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030901002001 | 消火栓镀锌钢管 D N65 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计 要求 | m | 42.8 |  |  |  |
| 17 | 030901002002 | 消火栓镀锌钢管 D N100 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计 要求 | m | 229.3 |  |  |  |
| 18 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:DN65 3.:减压稳压消火栓 | 套 | 13 |  |  |  |
| 19 | 030901010002 | 室内消火栓移位 | 室内消火栓拆除、重新 安装 | 套 | 12 |  |  |  |
| 20 | 031003003002 | 蝶阀 DN100 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN100 | 个 | 9 |  |  |  |
| 21 | 031003003003 | 蝶阀 DN65 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN65 | 个 | 5 |  |  |  |
| 22 | 030901001014 | 沟槽式连接管件 D N100 | 1.名称:沟槽式连接管件 2.规格:DN100 | 个 | 94 |  |  |  |
| 23 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 | 个 | 10 |  |  |  |
| 24 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板套 管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 | 个 | 6 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 25 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作与 安装 | kg | 355.26 |  |  |  |
| 26 | 031202003002 | 设备支架除锈刷油 | 1.支架除锈后刷防锈漆2 遍，银粉2遍。 | kg | 355.26 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 2.1 |  |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 临时设施 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 4.5 |  |  |  |  |
| 3 | 031302005001 | 雨季施工增加 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 0.3 |  |  |  |  |
| 4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 5 | 02B001 | 材料及产品质量检测 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定 额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(% ) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利 建设基金+工程排污费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+ 工伤保险费+生育保险费 |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 2.5 |  |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.7 |  |
| (3) | 工伤保险费 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.1 |  |
| (4) | 生育保险费 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.07 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.1 |  |
| 1.4 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 11 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

表—13

东胜区市民中心综合办事大厅A 座装修改造项目-暖通	工程

招标工程量清单

## 招	标	人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年	月	日

封—1

| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 通风 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：镀锌薄钢板矩 形风管 周长(mm) 4000 以上 | m2 | 112.5 |  |  |  |
| 2 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状： 镀锌薄钢板矩 形风管 周长(mm) 4000 以下 | m2 | 287.8 |  |  |  |
| 3 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：镀锌薄钢板矩 形风管 周长(mm) 2000 以下 | m2 | 253.3 |  |  |  |
| 4 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：镀锌薄钢板矩 形风管 周长(mm) 800以 下 | m2 | 7.2 |  |  |  |
| 5 | 030703019001 | 软连接 | 1.名称：软连接 | m2 | 15.5 |  |  |  |
| 6 | 030701003001 | 壁式轴流风机PF-1 F-01 | 1.名称：壁式轴流风机P F-1F-01 2.型号：GXF-7-S 3.转速:1450/960转/分 ；风量：17000/10000m3 /h; 风压:808/397pa;功率： 9/3kw（380V）； 重量：230kg；噪声：90 db（A） | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 030701003002 | 壁式轴流风机PF-1 F-02 | 1.名称：壁式轴流风机P F-1F-02 2.型号：BDZ-3.15T 3.转速:2900转/分；风 量：3041m3/h; 风压:343pa;功率;0.55k w（380V）； 重量：29kg；噪声：56d b（A） | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 030701003003 | 壁式轴流风机PF-1 F-03 | 1.名称：壁式轴流风机P F-1F-03 2.型号：GXF-7-S 3.转速:1450/960转/分 ；风量：20000/13000m3 /h; 风压:808/397pa;功率 | 台 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | ：9/3kw（380V）； 重量：230kg；噪声：90 db（A） |  |  |  |  |  |
| 9 | 030701003004 | 壁式轴流风机PF-1 F-04 | 1.名称：壁式轴流风机P F-1F-04 2.型号：GXF-4.5-A 3.转速:1450转/分；风 量：4120m3/h; 风压:266pa;功率;0.55k w（380V）； 重量：48kg；噪声：73d b（A） | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 030701003005 | 壁式轴流风机PF-2 WD-01 | 1.名称：壁式轴流风机P F-2WD-01 2.型号：GXF-5-A 3.转速:1450转/分；风 量：4848m3/h; 风压:344pa;功率;0.75k w（380V）； 重量：57kg；噪声：74d b（A） | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 030701003006 | 壁式轴流风机PF-2 WD-02 | 1.名称：壁式轴流风机P F-2WD-02 2.型号：GXF-4.5-A 3.转速:1450转/分；风 量：3514m3/h; 风压:278pa;功率;0.55k w（380V）； 重量：48kg；噪声：73d b（A） | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 030701003007 | 壁式轴流风机PF-2 WD-03 | 1.名称：壁式轴流风机P F-2WD-03 2.型号：GXF-4-C 3.转速:2900转/分；风 量：6800m3/h; 风压:878pa;功率;2.2kw （380V）； 重量：57kg；噪声：86d b（A） | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | 1.风机支架制作安装 | t | 0.071 |  |  |  |
| 14 | 031202003001 | 设备支架除锈刷油 | 1.支架除锈后刷防锈漆2 遍，银粉2遍。 | kg | 71.5 |  |  |  |
| 15 | 030703007001 | 单层百叶风口200* 200 | 1.名称：单层百叶排风 口 2.规格型号：200*200 | 个 | 28 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

|  | 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | 16 | 030703007002 | 单层百叶风口300* 300 | 1.名称：单层百叶排风 口 2.规格型号：300*300 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 17 | 030703007003 | 单层百叶风口400* 400 | 1.名称：单层百叶排风 口 2.规格型号：400*400 | 个 | 13 |  |  |  |
|  | 18 | 030703007004 | 单层百叶风口500* 500 | 1.名称：单层百叶排风 口 2.规格型号：500*500 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 19 | 030703007005 | 自垂百叶风口320* 800 | 1.名称：自垂百叶风口 2.规格型号：320*800 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 20 | 030703007006 | 电动风口320*800 | 1.名称：电动风口 2.型号：320*800 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 21 | 030703007007 | 常开电动风口200* 200 | 1.名称：常开电动风口 2.型号：200*200 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 22 | 030703007008 | 常开电动风口500* 500 | 1.名称：常开电动风口 2.型号：500*500 | 个 | 3 |  |  |  |
|  | 23 | 031009002001 | 空调工程系统调试 | 1.空调工程系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 采暖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 031001002001 | 焊接钢管DN100 | 1.材质：焊接钢管 2.规格型号：DN100 3.管道压力试验 | m | 19.7 |  |  |  |
|  | 25 | 031001002002 | 焊接钢管DN80 | 1.材质：焊接钢管 2.规格型号：DN80 3.管道压力试验 | m | 148.9 |  |  |  |
|  | 26 | 031001002003 | 焊接钢管DN70 | 1.材质：焊接钢管 2.规格型号：DN70 3.管道压力试验 | m | 321 |  |  |  |
|  | 27 | 031001002004 | 焊接钢管DN50 | 1.材质：焊接钢管 2.规格型号：DN50 3.管道压力试验 | m | 320.7 |  |  |  |
|  | 28 | 031001002005 | 焊接钢管DN40 | 1.材质：焊接钢管 2.规格型号：DN40 3.管道压力试验 | m | 527 |  |  |  |
|  | 29 | 031001002006 | 焊接钢管DN32 | 1.材质：焊接钢管 2.规格型号：DN32 | m | 630 |  |  |  |
|  | 30 | 031001002007 | 焊接钢管DN25 | 1.材质：焊接钢管 2.规格型号：DN25 | m | 78.7 |  |  |  |
|  | 31 | 031001002008 | 焊接钢管DN20 | 1.材质：焊接钢管 2.规格型号：DN20 | m | 28.6 |  |  |  |
|  | 32 | 031002001001 | 管道支架 | 1.管道支架制作安装 | kg | 991.5 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 33 | 031202003002 | 设备支架除锈刷油 | 1.支架除锈后刷防锈漆2 遍，银粉2遍。 | kg | 991.5 |  |  |  |
| 34 | 031005005001 | 热风幕 | 1.名称：热风幕 | 台 | 17 |  |  |  |
| 35 | 031005005002 | 分集水器 | 1.名称：分集水器 | 台 | 61 |  |  |  |
| 36 | 031005002003 | 钢制柱式散热器25 片 | 1.名称：钢制柱式散热 器 2.片数;25片 | 组 | 1 |  |  |  |
| 37 | 031005002004 | 钢制柱式散热器23 片 | 1.名称：钢制柱式散热 器 2.片数;23片 | 组 | 1 |  |  |  |
| 38 | 031005002005 | 钢制柱式散热器22 片 | 1.名称：钢制柱式散热 器 2.片数;22片 | 组 | 2 |  |  |  |
| 39 | 031005002006 | 钢制柱式散热器22 A片 | 1.名称：钢制柱式散热 器 2.片数;22A片 | 组 | 4 |  |  |  |
| 40 | 031005002007 | 钢制柱式散热器18 片 | 1.名称：钢制柱式散热 器 2.片数;18片 | 组 | 4 |  |  |  |
| 41 | 031005002008 | 钢制柱式散热器18 A片 | 1.名称：钢制柱式散热 器 2.片数;18A片 | 组 | 2 |  |  |  |
| 42 | 031005002009 | 钢制柱式散热器16 片 | 1.名称：钢制柱式散热 器 2.片数;16片 | 组 | 4 |  |  |  |
| 43 | 031005002010 | 钢制柱式散热器14 片 | 1.名称：钢制柱式散热 器 2.片数;14片 | 组 | 1 |  |  |  |
| 44 | 031005002011 | 钢制柱式散热器13 片 | 1.名称：钢制柱式散热 器 2.片数;13片 | 组 | 2 |  |  |  |
| 45 | 031005002012 | 钢制柱式散热器8 片 | 1.名称：钢制柱式散热 器 2.片数;8片 | 组 | 8 |  |  |  |
| 46 | 031001006001 | 地暖盘管PERT De2 0 | 1.名称：地暖盘管PERT 2.规格型号： De20 | m | 18451 |  |  |  |
| 47 | 030702001001 | 地板辐射采暖 | 1.保温隔热层铺设 聚苯 乙烯板(阻燃型) δ=30m m 2.保温隔热层铺设 铝箔 纸 3.保温隔热层铺设 钢 | m2 | 4059.2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 丝网 |  |  |  |  |  |
| 48 | 031003001001 | Y型过滤器De32 | 1.名称：Y型过滤器 2.规格型号：De32 | 个 | 33 |  |  |  |
| 49 | 031003001002 | 闸阀De32 | 1.名称：闸阀 2.规格型号：De32 | 个 | 72 |  |  |  |
| 50 | 031003001003 | 闸阀De40 | 1.名称：闸阀 2.规格型号：De40 | 个 | 2 |  |  |  |
| 51 | 031003001004 | 闸阀De50 | 1.名称：闸阀 2.规格型号：De50 | 个 | 2 |  |  |  |
| 52 | 031009001002 | 采暖工程系统调试 | 1.名称：采暖工程系统 调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(% ) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 2.1 |  |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 临时设施 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 4.5 |  |  |  |  |
| 3 | 031302005001 | 雨季施工增加 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 0.3 |  |  |  |  |
| 4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 5 | 02B001 | 材料及产品质量检测 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：	复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定 额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(% ) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利 建设基金+工程排污费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+ 工伤保险费+生育保险费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 养老失业保险 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 2.5 |  |
| 1.1.2 | 基本医疗保险 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.7 |  |
| 1.1.3 | 工伤保险费 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.1 |  |
| 1.1.4 | 生育保险费 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.07 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.1 |  |
| 1.4 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 11 |  |

编制人（造价人员）：	复核人（造价工程师）：

表—13

东胜区市民中心综合办事大厅A 座装修改造项目-强电	工程

招标工程量清单

## 招	标	人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年	月	日

封—1

| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001001 | 电力电缆WDZA-YJV -4*120+1*70 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZA-YJV- 4*120+1*70 3.敷设方式：桥架内 4.材质：铜芯 | m | 155.2 |  |  |  |
| 2 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZA-YJV-4*12 0+1*70 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：配电柜 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030408001002 | 电力电缆WDZA-YJV -4*95+1*50 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZA-YJV- 4*95+1*50 3.敷设方式：桥架内 4.材质：铜芯 | m | 145.7 |  |  |  |
| 4 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZA-YJV-4*95 +1*50 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：配电柜 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 030408001003 | 电力电缆WDZA-YJV -4*70+1*35 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：DZA-YJV-4 *70+1*35 3.敷设方式：桥架内 4.材质：铜芯 | m | 620 |  |  |  |
| 6 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：DZA-YJV-4*70+ 1*35 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：配电柜 | 个 | 8 |  |  |  |
| 7 | 030408001004 | 电力电缆WDZA-YJV -4*35+1*16 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZA-YJV- 4*35+1*16 3.敷设方式：桥架 4.材质：铜芯 | m | 304.4 |  |  |  |
| 8 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZA-YJV-4*35 +1*16 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：配电柜 | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 030408001005 | 电力电缆WDZA-YJV -4*25+1*16 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZA-YJV- 4*25+1*16 3.敷设方式：桥架内 | m | 1700 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 4.材质：铜芯 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZA-YJV-4*25 +1*16 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：配电柜 | 个 | 8 |  |  |  |
| 11 | 030408001006 | 电力电缆WDNZ-YJV -5*16 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDNZ-YJV- 5*16 3.敷设方式：桥架内 4.材质：铜芯 | m | 395 |  |  |  |
| 12 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：WDNZ-YJV-5*16 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：配电柜 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 030408001007 | 电力电缆WDZA-YJV -5*4 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZA-YJV- 5*4 3.敷设方式：桥架内 4.材质：铜芯 | m | 625 |  |  |  |
| 14 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZA-YJV-5*4 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：配电柜 | 个 | 4 |  |  |  |
| 15 | 030408001008 | 电力电缆WDZA-YJV -4*6 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZA-YJV- 4*6 3.敷设方式：桥架内 4.材质：铜芯 | m | 11 |  |  |  |
| 16 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZA-YJV-4*6 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：配电柜 | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | 030408001009 | 电力电缆WDZA-YJV -4*10 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZA-YJV- 4*10 3.敷设方式：桥架内 4.材质：铜芯 | m | 62.8 |  |  |  |
| 18 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZA-YJV-4*10 3.材质、类型：铜芯 4.安装部配电柜 | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 030408001010 | 电力电缆WDZA-YJV -4*2.5 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZA-YJV- 4*2.5 | m | 9.5 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 3.敷设方式：桥架内 4.材质：铜芯 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：WDZA-YJV-4*2. 5 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：配电柜 | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | 030411004001 | 配线BV-2.5 | 1.名称：电气配线 2.型号：BV-2.5 3.敷设方式：管内敷设 4.材质：铜芯 | m | 70.3 |  |  |  |
| 22 | 030411004002 | 配线NH-BV-2.5 | 1.名称：电气配线 2.型号：NH-BV-2.5 3.敷设方式：管内敷设 4.材质：铜芯 | m | 35 |  |  |  |
| 23 | 030411004003 | 配线WDZR-BYJ-2.5 | 1.名称：电气配线 2.型号：WDZR-BYJ-2.5 3.敷设方式：管内敷设 4.材质：铜芯 | m | 25245.9 |  |  |  |
| 24 | 030411004004 | 配线WDZR-BYJ-4 | 1.名称：电气配线 2.型号：WDZR-BYJ-4 3.敷设方式：管内敷设 4.材质：铜芯 | m | 32895.3 |  |  |  |
| 25 | 030411004005 | 配线WDZR-BYJ-6 | 1.名称：电气配线 2.型号：WDZR-BYJ-6 3.敷设方式：管内敷设 4.材质：铜芯 | m | 4214.2 |  |  |  |
| 26 | 030408002001 | 控制电缆NH-KVV-7 *1.5 | 1.名称：控制电缆 2.型号：NH-KVV-7*1.5 3.敷设方式：管内敷设 4.材质：铜芯 | m | 96.5 |  |  |  |
| 27 | 030411004006 | 配线NH-RVS-5*1.0 | 1.名称：配线 2.型号：NH-RVS-5*1.0 3.敷设方式：管内敷设 4.材质：铜芯 | m | 79.9 |  |  |  |
| 28 | 030409002001 | 接地母线 | 1.户内接地母线 | m | 316 |  |  |  |
| 29 | 030414007001 | 接地调试 | 1.接地调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 30 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称：局部等电位端 子箱 2.安装位置：户内 | 台 | 4 |  |  |  |
| 31 | 030411003001 | 桥架200*100 | 1.名称：桥架 2.规格：200*100 | m | 229.2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 32 | 030411003002 | 桥架300*100 | 1.名称：桥架 2.规格：300*100 | m | 15.5 |  |  |  |
| 33 | 030411003003 | 桥架400*100 | 1.名称：桥架 2.规格：400*100 | m | 18.5 |  |  |  |
| 34 | 031002001001 | 桥架支架 | 1.桥架支架制作安装 | kg | 255.6 |  |  |  |
| 35 | 031202003001 | 设备支架除锈刷油 | 1.支架除锈后刷防锈漆2 遍，银粉2遍。 | kg | 255.6 |  |  |  |
| 36 | 030411001001 | 配管JDG40 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG40 3.敷设方式：暗敷 | m | 48.4 |  |  |  |
| 37 | 030411001002 | 配管JDG32 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG32 3.敷设方式：暗敷 | m | 171.3 |  |  |  |
| 38 | 030411001003 | 配管JDG25 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG25 3.敷设方式：暗敷 | m | 6826.5 |  |  |  |
| 39 | 030411001004 | 配管JDG20 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：JDG20 3.敷设方式：暗敷 | m | 7637.6 |  |  |  |
| 40 | 030411001001 | 配管SC32 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：SC32 3.敷设方式：暗敷 | m | 74.8 |  |  |  |
| 41 | 030411001002 | 配管SC25 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：SC25 3.敷设方式：暗敷 | m | 91.7 |  |  |  |
| 42 | 030411001003 | 配管SC20 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：SC20 3.敷设方式：暗敷 | m | 13.9 |  |  |  |
| 43 | 031002001002 | 配管支架 | 1.配管支架制作安装 | kg | 927.9 |  |  |  |
| 44 | 031202003002 | 设备支架除锈刷油 | 1.支架除锈后刷防锈漆2 遍，银粉2遍。 | kg | 927.9 |  |  |  |
| 45 | 030404035001 | 单项安全型五孔插 座 | 1.名称：单项安全型五 孔插座 2.型号：250V 16A 3.安装高度：地面安装 | 个 | 378 |  |  |  |
| 46 | 030404035002 | 五孔四排插座 | 1.名称：五孔四排插座 2.型号：250V 10A 3.安装高度：地面安装 | 个 | 125 |  |  |  |
| 47 | 030404035003 | 地面插座 | 1.名称：地面插座 2.型号：250V 10A 3.安装高度：地面 | 个 | 364 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 48 | 030404035004 | 防水插座 | 1.名称：防水插座 2.型号：250V 16A 3.安装高度：1.2米 | 个 | 54 |  |  |  |
| 49 | 030412005005 | 单管荧光灯 | 1.名称：单管荧光灯 2.规格型号：220V 1*28 W 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 175 |  |  |  |
| 50 | 030412005006 | 双管荧光灯 | 1.名称：双管荧光灯 2.规格型号：220V 1*28 W 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 20 |  |  |  |
| 51 | 030412001007 | 格栅荧光灯 | 1.名称：格栅荧光灯 2.安装方式：嵌入壁装 | 套 | 360 |  |  |  |
| 52 | 030408001008 | LED灯带 | 1.名称：LED灯带 2.安装方式：嵌入 | m | 396.3 |  |  |  |
| 53 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称：排气扇 2.安装方式：吸顶安装 | 台 | 18 |  |  |  |
| 54 | 030412001001 | 筒灯 | 1.名称：筒灯 2.安装方式：吸顶安装 | 套 | 764 |  |  |  |
| 55 | 030412001002 | 筒灯（带蓄电池） | 1.名称：筒灯（带蓄电 池） 2.安装方式：吸顶安装 | 套 | 159 |  |  |  |
| 56 | 030412001003 | 防水防潮灯 | 1.名称：防水防潮灯 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 59 |  |  |  |
| 57 | 030412003001 | 安全出口指示灯 | 1.名称：安全出口指示 灯 2.规格型号：220V 8W 3.安装方式：暗装门上2 00mm | 套 | 35 |  |  |  |
| 58 | 030412003002 | 疏散指示灯 | 1.名称：疏散指示灯 2.规格型号：220V 8W 3.安装方式：暗装底距 地0.5米 | 套 | 39 |  |  |  |
| 59 | 030404034001 | 单控单联开关 | 1.名称：单控单联开关 2.规格型号：250V 10W 3.安装方式：距地1.4米 | 个 | 44 |  |  |  |
| 60 | 030404034002 | 单控双联开关 | 1.名称：单控双联开关 2.规格型号：250V 10W 3.安装方式：距地1.4米 | 个 | 103 |  |  |  |
| 61 | 030404034003 | 单控三联开关 | 1.名称：单控三联开关 2.规格型号：250V 10W 3.安装方式：距地1.4米 | 个 | 53 |  |  |  |
| 62 | 030404034004 | 单控四联开关 | 1.名称：单控四联开关 2.规格型号：250V 10W | 个 | 8 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 3.安装方式：距地1.4米 |  |  |  |  |  |
| 63 | 030404034005 | 双控单联开关 | 1.名称：双控单联开关 2.规格型号：250V 10W 3.安装方式：距地1.4米 | 个 | 10 |  |  |  |
| 64 | 030411006001 | 开关盒 | 1.名称：开关盒 | 个 | 1139 |  |  |  |
| 65 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 | 个 | 1607 |  |  |  |
| 66 | 031004018002 | 热水器 | 1.名称：热水器 | 套 | 18 |  |  |  |
| 67 | 030404017001 | 配电箱AL2-3 | 1.名称：配电箱AL2-3 2.规格型号：(600*800* 160) 3.安装方式：嵌入式安 装 4.落地安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 68 | 030404017002 | 配电箱AL2-3-1 | 1.名称：配电箱AL2-3-1 2.规格型号：(600*800* 160) 3.安装方式：嵌入式安 装 4.落地安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 69 | 030404017003 | 配电箱AL1-3 | 1.名称：配电箱AL1-3 2.规格型号：(600*800* 160) 3.安装方式：嵌入式安 装 4.落地安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 70 | 030404017004 | 配电箱AL2-4 | 1.名称：配电箱AL2-4 2.规格型号：(600*800* 160) 3.安装方式：嵌入式安 装 4.落地安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 71 | 030404017005 | 配电箱ALB1-3 | 1.名称：配电箱ALB1-3 2.规格型号：(600*1200 *160) 3.安装方式：嵌入式安 装 4.落地安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 72 | 030404017005 | 配电箱AP1-2 | 1.名称：配电箱AP1-2 2.规格型号：(600*1200 *160) 3.安装方式：嵌入式安 装 4.落地安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 73 | 030404017006 | 配电箱ALE1-2 | 1.名称：配电箱ALE1-2 2.规格型号：(500*600* 200) 3.安装方式：嵌入式安 装 4.距地高度：1.4m | 台 | 1 |  |  |  |
| 74 | 030404017007 | 配电箱ALEB1-3 | 1.名称：配电箱ALEB1-3 2.规格型号：(500*600* 200) 3.安装方式：嵌入式安 装 4.距地高度：1.4m | 台 | 1 |  |  |  |
| 75 | 030404017008 | 配电箱ALE2-3 | 1.名称：配电箱ALE2-3 2.规格型号：(550*600* 200) 3.安装方式：嵌入式安 装 4.距地高度：1.4m | 台 | 1 |  |  |  |
| 76 | 030404017009 | 配电箱AL1-2 | 1.名称：配电箱AL1-2 2.规格型号：(600*1800 *160) 3.安装方式：嵌入式安 装 4.落地安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 77 | 030404017010 | 配电箱AT3-PY1.2. 3.4.5 | 1.名称：配电箱AT3-PY1 .2.3.4.5 2.规格型号：(500*600* 160) | 台 | 5 |  |  |  |
| 78 | 030404017011 | 配电箱AP3-PF1 PF 2 | 1.名称：配电箱AP3-PF1 PF2 2.规格型号：(500*600* 160) 3.安装方式：嵌入式安 装 4.距地高度：1.4m | 台 | 2 |  |  |  |
| 79 | 030404017012 | 配电箱ATB1-RD1 R D2 | 1.名称：配电箱ATB1-RD 1 RD2 2.规格型号：(500*600* 160) 3.安装方式：嵌入式安 装 4.距地高度：1.4m | 台 | 2 |  |  |  |
| 80 | 030404017013 | 配电箱AT1-RD1 AT 2-RD1 | 1.名称：配电箱AT1-RD1 AT2-RD1 2.规格型号：(500*600* 160) | 台 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 81 | 030404017014 | 配电箱ATB1-SG1 S G2 | 1.名称：配电箱ATB1-SG 1 SG2 2.规格型号：(600*800* 250) 3.安装方式：嵌入式安 装 4.距地高度：1.4m | 台 | 2 |  |  |  |
| 82 | 030404017015 | 配电箱ATB1-1(位 移) | 1.名称：配电箱ATB1-1( 位移) | 台 | 1 |  |  |  |
| 83 | 03B002 | 安装工程拆除费用 | 1.安装工程拆除费用 | m2 | 9265 |  |  |  |
| 84 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统 | 系统 | 23 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(% ) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 2.1 |  |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 临时设施 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 4.5 |  |  |  |  |
| 3 | 031302005001 | 雨季施工增加 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 0.3 |  |  |  |  |
| 4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 5 | 031302001002 | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：	复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定 额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(% ) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利 建设基金+工程排污费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+ 工伤保险费+生育保险费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 养老失业保险 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 2.5 |  |
| 1.1.2 | 基本医疗保险 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.7 |  |
| 1.1.3 | 工伤保险费 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.1 |  |
| 1.1.4 | 生育保险费 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.07 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.1 |  |
| 1.4 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 11 |  |

编制人（造价人员）：	复核人（造价工程师）：

表—13

东胜区市民中心综合办事大厅A 座装修改造项目-火自报	工程

招标工程量清单

## 招	标	人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年	月	日

封—1

| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411003001 | 桥架500*100 | 1.名称：桥架 2.规格：500*100 | m | 38 |  |  |  |
| 2 | 031002001002 | 桥架支架 | 1.桥架支架制作安装 | kg | 65 |  |  |  |
| 3 | 031202003001 | 设备支架除锈刷油 | 1.支架除锈后刷防锈漆2 遍，银粉2遍。 | kg | 65 |  |  |  |
| 4 | 030411001001 | 配管SC15 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：SC15 3.敷设方式：暗敷 | m | 7803 |  |  |  |
| 5 | 030411001002 | 配管SC25 | 1.名称：电气配管 2.规格型号：SC25 3.敷设方式：暗敷 | m | 250 |  |  |  |
| 6 | 031002001002 | 配管支架 | 1.配管支架制作安装 | kg | 1055 |  |  |  |
| 7 | 031202003002 | 设备支架除锈刷油 | 1.支架除锈后刷防锈漆2 遍，银粉2遍。 | kg | 1055 |  |  |  |
| 8 | 030411004001 | NH-RVS-2*1.0 | 1.名称：电气配线 2.型号：NH-RVS-2*1.0 3.敷设方式：管内敷设 4.材质：铜芯 | m | 2252 |  |  |  |
| 9 | 030411004002 | ZR-RVS-2*1.0 | 1.名称：电气配线 2.型号：ZR-RVS-2*1.0 3.敷设方式：管内敷设 4.材质：铜芯 | m | 1713 |  |  |  |
| 10 | 030411004003 | NH-RVS-(2*1.5+2* 1.0) | 1.名称：电气配线 2.型号：NH-RVS-(2*1.5 +2*1.0) 3.敷设方式：管内敷设 4.材质：铜芯 | m | 2402.5 |  |  |  |
| 11 | 030408002001 | NH-KVV-6*1.5 | 1.名称：电力电缆 2.型号：NH-KVV-6*1.5 3.敷设方式：管内敷设 4.材质：铜芯 | m | 919 |  |  |  |
| 12 | 030411004004 | NH-RVS-2*2.5 | 1.名称：电气配线 2.型号：NH-RVS-2*2.5 3.敷设方式：管内敷设 4.材质：铜芯 | m | 1560 |  |  |  |
| 13 | 030404032001 | 接线端子箱 | 1.名称：接线端子箱 2.安装方式：嵌入式安 装 3.距地高度：1.4m | 台 | 6 |  |  |  |
| 14 | 030904001001 | 感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器 2.安装方式：贴顶安装 | 个 | 299 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 15 | 030904001002 | 感温探测器 | 1.名称：感温探测器 2.安装方式：贴顶安装 | 个 | 28 |  |  |  |
| 16 | 030904007001 | 扬声器 | 1.名称：扬声器 2.安装高度：贴顶安装 | 个 | 40 |  |  |  |
| 17 | 030904003001 | 消火栓启泵按钮 | 1.名称：消火栓启泵按 钮 2.安装高度：底边距地1 .5米 | 个 | 45 |  |  |  |
| 18 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.安装高度：底边距地2 .5米 | 个 | 24 |  |  |  |
| 19 | 030904003002 | 带电话插孔的手动 报警按钮 | 1.名称：带电话插孔的 手动报警按钮 2.安装高度：底边距地1 .5米 | 个 | 24 |  |  |  |
| 20 | 030904008001 | 信号模块 | 1.名称：信号模块 | 个 | 3 |  |  |  |
| 21 | 030703001001 | 70°防火阀 | 1.名称：70°防火阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 030703001002 | 280°防火阀 | 1.名称：280°防火阀 | 个 | 50 |  |  |  |
| 23 | 030904008002 | 控制模块 | 1.名称：控制模块 | 个 | 68 |  |  |  |
| 24 | 030904005002 | 气体灭火声光报警 器 | 1.名称：气体灭火声光 报警器 2.安装高度：距地2.5米 安装 | 个 | 26 |  |  |  |
| 25 | 030903009001 | 七氟丙烷气体灭火 装置 | 1.名称：七氟丙烷气体 灭火装置 | 套 | 23 |  |  |  |
| 26 | 030404016001 | 气体灭火控制柜 | 1.名称：气体灭火控制 柜 | 台 | 14 |  |  |  |
| 27 | 030904006001 | 报警电话 | 1.名称：报警电话 | 部 | 3 |  |  |  |
| 28 | 030904008003 | 总线短路隔离器 | 1.名称：总线短路隔离 器 2：安装于端子箱 | 个 | 33 |  |  |  |
| 29 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 | 个 | 644 |  |  |  |
| 30 | 030904012001 | 火灾报警系统控制 室挪位置（拆除） | 1.名称：火灾报警系统 控制室挪位置（拆除） | 台 | 1 |  |  |  |
| 31 | 030904012001 | 火灾报警系统控制 室挪位置（安装） | 1.名称：火灾报警系统 控制室挪位置（安装） 2.调试：自动报警系统 装置调试 2000点以下 | 台 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 32 | 03B002 | 火自报工程拆除费 用 | 1.火自报工程拆除费用 | m2 | 8426 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(% ) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 2.1 |  |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 临时设施 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 4.5 |  |  |  |  |
| 3 | 031302005001 | 雨季施工增加 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 0.3 |  |  |  |  |
| 4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：	复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定 额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(% ) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利 建设基金+工程排污费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+ 工伤保险费+生育保险费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 养老失业保险 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 2.5 |  |
| 1.1.2 | 基本医疗保险 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.7 |  |
| 1.1.3 | 工伤保险费 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.1 |  |
| 1.1.4 | 生育保险费 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.07 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.1 |  |
| 1.4 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 11 |  |

编制人（造价人员）：	复核人（造价工程师）：

表—13

东胜区市民中心综合办事大厅A 座装修改造项目-防排烟	工程

招标工程量清单

## 招	标	人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年	月	日

封—1

| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：镀锌薄钢板矩 形风管 周长(mm) 4000 以上 | m2 | 895 |  |  |  |
| 2 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：镀锌薄钢板矩 形风管 周长(mm) 4000 以下 | m2 | 1035 |  |  |  |
| 3 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：镀锌薄钢板矩 形风管 周长(mm) 2000 以下 | m2 | 79 |  |  |  |
| 4 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：镀锌薄钢板矩 形风管 周长(mm) 800以 下 | m2 | 8.8 |  |  |  |
| 5 | 030703019001 | 软连接 | 1.名称：软连接 | m2 | 8.8 |  |  |  |
| 6 | 030701003001 | 消防高温排烟风机 PY-2WD-01.04 | 1.名称：消防高温排烟 风机 2.型号：GYF-4.5-1 3.转速:2900转/分；风 量：6136m3/h; 风压:698pa;功率;1.5kw （380V）； 重量：60g；噪声：83db （A） | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 030701003002 | 消防高温排烟风机 PY-2WD-02 | 1.名称：消防高温排烟 风机 2.型号：GYF-8-1 3.转速:1450转/分；风 量：26400m3/h; 风压:704pa;功率;7.5kw （380V）； 重量：208g；噪声：83d b（A） | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 030701003003 | 消防高温排烟风机 PY-2WD-05.06.03 | 1.名称：消防高温排烟 风机 2.型号：GYF-10-1 3.转速:960转/分；风量 ：34238m3/h; 风压:647pa;功率;11kw （380V）； 重量：235g；噪声：83d b（A） | 台 | 3 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 9 | 030701003004 | 消防高温排烟风机 PY-2WD-07 | 1.名称：消防高温排烟 风机 2.型号：GYF-9-1 3.转速:1450转/分；风 量：35810m3/h; 风压:650pa;功率;11kw （380V）； 重量：305g；噪声：88d b（A） | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | 1.风机支架制作安装 | t | 0.15 |  |  |  |
| 11 | 031202003001 | 设备支架除锈刷油 | 1.支架除锈后刷防锈漆2 遍，银粉2遍。 | kg | 150 |  |  |  |
| 12 | 030703001001 | 280°防火阀1600* 400 | 1.名称：280°防火阀 2.规格型号：1600*400 | 个 | 8 |  |  |  |
| 13 | 030703001002 | 280°防火阀1250* 400 | 1.名称：280°防火阀 2.规格型号：1250*400 | 个 | 3 |  |  |  |
| 14 | 030703001003 | 280°防火阀φ450 | 1.名称：280°防火阀 2.规格型号：φ450 | 个 | 2 |  |  |  |
| 15 | 030703009004 | 远控板排烟口800* 800 | 1.名称：远控板排烟口 2.规格型号：800*800 | 个 | 18 |  |  |  |
| 16 | 030703009005 | 远控板排烟口630* 630 | 1.名称：远控板排烟口 2.规格型号：630*630 | 个 | 15 |  |  |  |
| 17 | 030703009006 | 远控板排烟口500* 500 | 1.名称：远控板排烟口 2.规格型号：500*500 | 个 | 3 |  |  |  |
| 18 | 030703009007 | 远控板排烟口400* 400 | 1.名称：远控板排烟口 2.规格型号：400*400 | 个 | 8 |  |  |  |
| 19 | 030703009008 | 侧墙板式排烟口50 0*500 | 1.名称：侧墙板式排烟 口 2.规格型号：500*500 | 个 | 2 |  |  |  |
| 20 | 030702001009 | 挡烟垂壁 | 1.名称：挡烟垂壁 2.高度：50cm | m2 | 181 |  |  |  |
| 21 | 031009002001 | 空调工程系统调试 | 1.空调工程系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(% ) | 调整后金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 2.1 |  |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 临时设施 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 4.5 |  |  |  |  |
| 3 | 031302005001 | 雨季施工增加 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 0.3 |  |  |  |  |
| 4 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项人工费+ 分部分项机械费*0 .89-分部分项措施 子目人工费-分部 分项措施子目机械 费*0.89+商砼人工 费+商砼机械费+沥 青混凝土机械费+ 沥青混凝土人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 5 | 02B001 | 材料及产品质量检测 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：	复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定 额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(% ) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利 建设基金+工程排污费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+ 工伤保险费+生育保险费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 养老失业保险 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 2.5 |  |
| 1.1.2 | 基本医疗保险 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.7 |  |
| 1.1.3 | 工伤保险费 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.1 |  |
| 1.1.4 | 生育保险费 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.07 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项工程费+措施项目工程 费+其他项目费 |  | 0.1 |  |
| 1.4 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 11 |  |

编制人（造价人员）：	复核人（造价工程师）：

表—13