鄂尔多斯市零星煤炭边角资源

区块简介

鄂尔多斯市自然资源局

2019年9月17日

内蒙古自治区东胜煤田宏景塔二矿东侧13号区块简介

一、位置与交通

13号核实区位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路新区（旗政府所在地）西南部，行政区划隶属准格尔旗纳日松镇管辖。

核实区距准格尔旗政府所在地大路新区直距90km。曹（曹家石湾）—羊（羊市塔）公路（泊油路面）从核实区西侧3.5km处通过，距边贾公路约3km，经边贾线和曹羊线北上可直达鄂尔多斯市康巴什新区，向东可达大路新区。故核实区交通便利。

表1-1  13号区块拐点坐标

| 拐点 编号 | 一区（1980西安坐标系） |  |  |  | 一区（1954北京坐标系） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地理坐标 |  | 直角坐标（3°） |  | 地理坐标 |  | 直角坐标（3°） |  |
|  | 东经 | 北纬 | X | Y | 东经 | 北纬 | X | Y |
| 1 | 110°35′07″ | 39°28′30″ | 4371322.64 | 37464315.47 | 110°35′10″ | 39°28′29″ | 4371369.87 | 37464386.84 |
| 2 | 110°34′09″ | 39°29′30″ | 4373179.56 | 37462938.04 | 110°34′12″ | 39°29′29″ | 4373226.78 | 37463009.43 |
| 3 | 110°34′38″ | 39°29′24″ | 4372991.24 | 37463630.15 | 110°34′41″ | 39°29′23″ | 4373038.46 | 37463701.53 |
| 4 | 110°34′45″ | 39°30′01″ | 4374131.55 | 37463802.75 | 110°34′48″ | 39°30′00″ | 4374178.76 | 37463874.13 |
| 5 | 110°34′34″ | 39°30′14″ | 4374533.71 | 37463541.82 | 110°34′37″ | 39°30′13″ | 4374580.92 | 37463613.20 |
| 6 | 110°34′05″ | 39°30′17″ | 4374629.52 | 37462849.41 | 110°34′08″ | 39°30′16″ | 4374676.73 | 37462920.80 |
| 7 | 110°33′37″ | 39°30′19″ | 4374694.44 | 37462180.76 | 110°33′40″ | 39°30′18″ | 4374741.65 | 37462252.15 |
| 8 | 110°33′37″ | 39°30′29″ | 4375015.64 | 37462177.15 | 110°33′40″ | 39°30′29″ | 4375062.85 | 37462248.54 |
| 9 | 110°35′12″ | 39°30′30″ | 4375025.11 | 37464441.75 | 110°35′15″ | 39°30′29″ | 4375072.37 | 37464513.12 |
| 10 | 110°35′12″ | 39°28′30″ | 4371322.10 | 37464433.11 | 110°35′15″ | 39°28′29″ | 4371369.31 | 37464504.48 |
| 拐点 编号 | 二区（1980西安坐标系） |  |  |  | 二区（1954北京坐标系） |  |  |  |  |
|  | 地理坐标 |  | 直角坐标（3°） |  | 地理坐标 |  | 直角坐标（3°） |  |  |
|  | 东经 | 北纬 | X | Y | 东经 | 北纬 | X | Y |  |
| (1) | 110°35′07″ | 39°28′30″ | 4374692.66 | 37462138.33 | 110°35′10″ | 39°28′29″ | 4374739.87 | 37462209.72 |  |
| (2) | 110°34′09″ | 39°29′30″ | 4374551.27 | 37461288.23 | 110°34′12″ | 39°29′29″ | 4374598.48 | 37461359.63 |  |
| (3) | 110°34′38″ | 39°29′24″ | 4374443.10 | 37461279.78 | 110°34′41″ | 39°29′23″ | 4374490.31 | 37461351.18 |  |
| (4) | 110°34′45″ | 39°30′01″ | 4372740.38 | 37460385.18 | 110°34′48″ | 39°30′00″ | 4372787.61 | 37460456.58 |  |
| (5) | 110°34′34″ | 39°30′14″ | 4373172.90 | 37461128.57 | 110°34′37″ | 39°30′13″ | 4373220.12 | 37461199.96 |  |
| (6) | 110°34′05″ | 39°30′17″ | 4373173.76 | 37462928.11 | 110°34′08″ | 39°30′16″ | 4373220.97 | 37462999.49 |  |
| (7) | 110°33′37″ | 39°30′19″ | 4373191.34 | 37462914.91 | 110°33′40″ | 39°30′18″ | 4373238.56 | 37462986.30 |  |
| (8) | 110°33′37″ | 39°30′29″ | 4373262.56 | 37462648.55 | 110°33′40″ | 39°30′29″ | 4373309.78 | 37462719.93 |  |
| (9) | 110°35′12″ | 39°30′30″ | 4373152.70 | 37460648.41 | 110°35′15″ | 39°30′29″ | 4373199.92 | 37460719.82 |  |
| (10) | 110°35′12″ | 39°28′30″ | 4374192.85 | 37461188.60 | 110°35′15″ | 39°28′29″ | 4374240.06 | 37461260.00 |  |
| 拐点 编号 | 一区（1980西安坐标系） |  |  |  | 一区（2000国家大地坐标系） |  |  |  |  |
|  | 地理坐标 |  | 直角坐标（3°） |  | 地理坐标 |  | 直角坐标（3°） |  |  |
|  | 东经 | 北纬 | X | Y | 东经 | 北纬 | X | Y |  |
| 1 | 110°35′07″ | 39°28′30″ | 4371322.64 | 37464315.47 | 110 35 11.80996 | 39 28 30.28249 | 4371328.782 | 37464430.492 |  |
| 2 | 110°34′09″ | 39°29′30″ | 4373179.56 | 37462938.04 | 110 34 13.81116 | 39 29 30.28272 | 4373185.694 | 37463053.067 |  |
| 3 | 110°34′38″ | 39°29′24″ | 4372991.24 | 37463630.15 | 110 34 42.81127 | 39 29 24.28276 | 4372997.380 | 37463745.175 |  |
| 4 | 110°34′45″ | 39°30′01″ | 4374131.55 | 37463802.75 | 110 34 49.81296 | 39 30 01.28311 | 4374137.706 | 37463917.802 |  |
| 5 | 110°34′34″ | 39°30′14″ | 4374533.71 | 37463541.82 | 110 34 38.81348 | 39 30 14.28331 | 4374539.866 | 37463656.877 |  |
| 6 | 110°34′05″ | 39°30′17″ | 4374629.52 | 37462849.41 | 110 34 09.81340 | 39 30 17.28339 | 4374635.672 | 37462964.467 |  |
| 7 | 110°33′37″ | 39°30′19″ | 4374694.44 | 37462180.76 | 110 33 41.81349 | 39 30 19.28365 | 4374700.588 | 37462295.819 |  |
| 8 | 110°33′37″ | 39°30′29″ | 4375015.64 | 37462177.15 | 110 33 41.59707 | 39 30 29.69779 | 4375021.790 | 37462292.212 |  |
| 9 | 110°35′12″ | 39°30′30″ | 4375025.11 | 37464441.75 | 110 35 16.38652 | 39 30 30.35214 | 4375031.277 | 37464556.816 |  |
| 10 | 110°35′12″ | 39°28′30″ | 4371322.10 | 37464433.11 | 110 35 16.73195 | 39 28 30.28250 | 4371328.244 | 37464548.133 |  |
| 拐点 编号 | 二区（1980西安坐标系） |  |  |  | 二区（2000国家大地坐标系） |  |  |  |  |
|  | 地理坐标 |  | 直角坐标（3°） |  | 地理坐标 |  | 直角坐标（3°） |  |  |
|  | 东经 | 北纬 | X | Y | 东经 | 北纬 | X | Y |  |
| (1) | 110°35′07″ | 39°28′30″ | 4374692.66 | 37462138.33 | 110 33 40.03791 | 39 30 19.21923 | 4374698.808 | 37462253.389 |  |
| (2) | 110°34′09″ | 39°29′30″ | 4374551.27 | 37461288.23 | 110 33 04.48580 | 39 30 14.49880 | 4374557.413 | 37461403.291 |  |
| (3) | 110°34′38″ | 39°29′24″ | 4374443.10 | 37461279.78 | 110 33 04.15466 | 39 30 10.99009 | 4374449.242 | 37461394.840 |  |
| (4) | 110°34′45″ | 39°30′01″ | 4372740.38 | 37460385.18 | 110 32 27.07435 | 39 29 15.63394 | 4372746.499 | 37460500.226 |  |
| (5) | 110°34′34″ | 39°30′14″ | 4373172.90 | 37461128.57 | 110 32 58.09089 | 39 29 29.77987 | 4373179.023 | 37461243.610 |  |
| (6) | 110°34′05″ | 39°30′17″ | 4373173.76 | 37462928.11 | 110 34 13.39676 | 39 29 30.09312 | 4373179.894 | 37463043.137 |  |
| (7) | 110°33′37″ | 39°30′19″ | 4373191.34 | 37462914.91 | 110 34 12.84087 | 39 29 30.66110 | 4373197.474 | 37463029.937 |  |
| (8) | 110°33′37″ | 39°30′29″ | 4373262.56 | 37462648.55 | 110 34 01.68003 | 39 29 32.92895 | 4373268.692 | 37462763.579 |  |
| (9) | 110°35′12″ | 39°30′30″ | 4373152.70 | 37460648.41 | 110 32 38.00184 | 39 29 29.04653 | 4373158.822 | 37460763.454 |  |
| (10) | 110°35′12″ | 39°28′30″ | 4374192.85 | 37461188.60 | 110 33 00.39062 | 39 30 02.86112 | 4374198.989 | 37461303.658 |  |

二、周边矿权设置情况

13号区块与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔一矿、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔二矿、准格尔旗川掌李家渠煤炭有限责任公司煤矿和恒东恒博（探矿权）相邻，其中宏景塔一矿位于核实区南部，宏景塔二矿被核实区包围，李家渠煤矿位于核实区西部，恒东恒博（探矿权）位于核实区（二区）北部。

三、以往地质工作概况

1、1990年12月内蒙古煤田地质局117队根据70年代、80年代东胜煤田地质勘探成果在原301大队147队的工作基础上对东胜煤田煤田地质资料进行了汇编，提交了“东胜煤田地质资料汇编”报告。重新编制了1：10万地形地质图，资源量重新核实为10061451万吨。该报告于1991年7月13日由内蒙古煤田地质勘探公司审查通过，批准文号〔91〕内煤勘地字第121号。

2、1994年7月内蒙古煤田地质局117队在东胜煤田的东部勃牛川区进行普查，采用岩芯钻探、地球物理测井、地形地质测量、磁法勘探、采样化验等地质勘探手段，于1994年11月2日提交了《内蒙古自治区东胜煤田勃牛川普查地质报告》。共完成36个钻孔，工程量4283.97米，填绘1：1万地形地质图303km2。共获得煤炭资源量162844万吨，其中B级资源量22482万吨，C级资源量33729万吨，D级资源量106633万吨。该报告经内蒙古煤田地质局审查，以内煤地地发（1994）第173号文批准。

3、2004年2月内蒙古煤田地质局117队受内蒙古准格尔旗银泰煤炭有限责任公司委托，在准格尔旗纳日松镇大路峁区进行煤炭详查工作。内蒙古煤田地质局117勘探队根据设计的相关要求组织各专业队伍于 2004年3月5日开始野外作业，2004年5月25日野外工作结束，并于2004年7月1日编制完成了《内蒙古自治区东胜煤田大路峁区煤炭资源详查报告》。该报告共获得控制的经济基础资源储量（122b）2047万吨，推断的内蕴资源量（333）6216万吨，预测资源量（334）143万吨，总计8406万吨。该报告经内蒙古自治区矿产资源储量评审中心以内国土资储审字[2004]178号评审通过，国土厅以内国土资储备字[2004]193号文备案。

4、2008年11月内蒙古自治区煤田地质局117勘探队受内蒙古准格尔旗银泰煤炭有限责任公司委托，对东胜煤田大路峁区进行井田勘探工作。于2009年4月进行野外作业， 2009年8月基本结束，2009年10月31日提交《内蒙古自治区东胜煤田勃牛川矿区大路峁井田煤炭勘探报告》。2010年12月24日经国土资源部矿产资源评审中心组织专家评审，认为本报告不能满足现行规范要求，2011年4月上旬在勘探区内又增补探煤钻孔6个，并采取煤样、瓦斯样进行化验。2011年4月30日报告修改完成。本次共获得探明的内蕴经济资源量（331）3358万吨，控制的内蕴经济资源量（332）808万吨，推断的内蕴经济资源量（333）6700万吨，总资源量10866万吨。在先期开采地段本次勘查获得总资源储量5000万吨，其中，探明的内蕴经济资源量（331）3285万吨，控制的内蕴经济资源量为（332）286万吨，推断的内蕴经济资源量（333）1429万吨。该报告经国土资源部矿产资源储量评审中心以国土资矿评储字[2011]54号评审通过，国土部以国土资储备字[2011]121号文备案。

5、2009年9月内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司受准格尔旗川掌李家渠煤炭有限责任公司的委托，对李家渠煤矿进行生产勘探工作，并于12月23日完成全部野外作业。2010年1月编制完成了《内蒙古自治区东胜煤田勃牛川普查区李家渠煤矿煤炭生产勘探报告》。该报告共获得煤炭总资源储量1768万吨，其中探明的（预可研）经济基础储量（121b）1010万吨，控制的经济基础储量（122b）144万吨，推断的内蕴经济资源量（333）620万吨。其中消耗煤炭总资源储量663万吨，保有煤炭总资源储量1111万吨，该报告经北京中矿联咨询中心以中矿蒙储评字[2010]86号评审通过，国土厅以内国土资储备字[2010]123号文备案。

6、内蒙古自治区国土资源厅根据国土资发［2007］192号、国土资发［2008］87号文件要求和精神，下发了内国土资字［2008］523号文件—《关于开展全区煤矿区（煤田）矿产资源利用现状专题调查研究工作的通知》及内国土资发（2009）136号文件—《关于调整全区资源利用现状调查有关工作部署的通知》，全面部署了内蒙古自治区矿产资源利用现状调查研究工作。2010年6月内蒙古自治区煤田地质局117勘探队根据内蒙古自治区国土资源厅部署的核查任务及国土资源部下发的技术要求，编制完成了《内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜国家规划矿区勃牛川核查区煤炭资源储量核查报告》。因13号核实区在这一区域内故地形地质部分直接利用其成果。

四、煤层及煤质

（一）煤层

区内含煤最多可达8层，层位相对稳定。其中可采煤层3层，即6-1、6-2上、6-2煤层，其中6-2上、6-2煤层为全区可采的较稳定煤层，6-1煤层为大部可采的较稳定煤层；不可采煤层5层, 编号为5-1、5-2、6-1上、6-2下、6-3煤层。

一、可采煤层

1、6-1煤层：核实区内大部分地段赋存，大部可采，据钻孔揭露，煤层自然厚度0.30-1.75m，平均厚度0.91m，采用厚度0.82-1.75m，平均厚度1.21m；埋藏深度41.61-99.40 m，平均深度76.77 m；煤层结构简单，一般不含夹矸，顶底板岩性均为砂质泥岩。与6-2上煤层间距2.73-17.73m，平均10.18m；核实区赋煤面积为3.82km2，可采面积为2.09km2，占核实区赋煤面积的55%；6-1煤层煤类为不黏煤，煤类单一；6-1煤层为对比可靠、大部可采的较稳定煤层。

2、6-2上煤层：为核实区内主要可采煤层，全区可采，煤层自然厚度1.16-6.00m，平均厚度2.97m，采用厚度1.16-6.00m，平均厚度2.93m；埋藏深度51.30-110.01 m，平均深度84.33 m；煤层结构简单，含0-1层夹矸，顶底板岩性为砂质泥岩及泥质粉砂岩；核实区赋煤面积为3.82km2，可采面积为3.78km2，占核实区赋煤面积的99%；6-2上煤层煤类为不黏煤，煤类单一。6-2上煤层为对比可靠、全区可采的较稳定煤层。

3、6-2煤层：为核实区内主要可采煤层，全区可采，煤层自然厚度1.00-2.98m，平均厚度1.61m，采用厚度1.00-2.33m，平均厚度1.47m，埋藏深度57.50-105.28 m，平均深度91.40 m；煤层结构较简单，含0-2层夹矸，顶底板岩性为砂质泥岩及泥质粉砂岩；核实区赋煤面积为3.82km2，可采面积为3.78km2，占核实区赋煤面积的99%；6-2煤层煤类为不黏煤，煤类单一。6-2煤层为对比可靠、全区可采的较稳定煤层。

二、不可采煤层

1、5-1煤层：核实区内大部被剥蚀，本次核实经野外踏勘及参考大路峁勘探报告地形地质资料分析研究推断出此煤层的露头位置，并依据本次所绘制的2-2´勘查线地质剖面图确定了该煤层在D14号钻孔西侧为冲刷缺失，另据核实区外b10、D19和DJ28号钻孔揭露，煤层自然厚度0.67-0.85m，平均0.79m，煤层结构简单，不含夹矸，顶底板岩性均为砂质泥岩；该煤层仅在核实区东南侧零星可采，核实区赋煤面积为3.82km2，可采面积为0.19km2，占核实区赋煤面积的5.00%；属不可采的不稳定煤层。

2、5-2煤层：核实区内大部被剥蚀，本次核实经野外踏勘及参考大路峁勘探报告地形地质资料分析研究推断出此煤层的露头位置，另据核实区外b10、D14、D19和zk21号钻孔揭露，煤层自然厚度0.20 -1.00m，平均0.69m，煤层结构简单，含0-1层夹矸，顶底板岩性均为砂质泥岩；该煤层仅在核实区东南侧零星可采，核实区赋煤面积为3.82km2，可采面积为0.15km2，占核实区赋煤面积的3.93%；属不可采的不稳定煤层。

3、6-1上煤层：核实区内大部被剥蚀，仅在核实区北部残存，面积不大，据核实区北侧的D13、DJ28和DJ29号钻孔揭露，煤层自然厚度0.40-0.73m，平均0.59m，煤层结构简单，不含夹矸，顶底板岩性均为砂质泥岩，在核实区内该煤层属不可采的不稳定煤层。

4、6-2下煤层：核实区内不发育，仅在核实区北侧发育，据核实区北侧的DJ28号钻孔揭露，厚度仅为0.42m，煤层结构简单，顶底板岩性均为砂质泥岩， 6-2下煤层属不可采的不稳定煤层。

5、6-3煤层：核实区内大部被剥蚀，据核实区北侧的DJ28、DJ29号钻孔揭露，煤层自然厚度0.43-1.97m，平均1.20m，煤层结构简单，不含夹矸，顶底板岩性均为砂质泥岩；该煤层仅在核实区北侧零星可采，该煤层属不可采的不稳定煤层。

（二）煤质

核实区可采煤层3层（6-1、6-2上、6-2），属特低灰、特低硫、低磷、中高发热量的不黏煤(BN31)；煤尘有爆炸性，煤易自燃，开采技术条件勘查类型应为Ⅱ—4型。

- 资源储量

本次资源量估算的基准日为2016年12月31日，资源量估算最大垂深为144m，资源量估算标高为1230～1290m。

本次资源量估算的核实区面积为3.82km2（其中一区3.40km2，二区0.42km2），估算的总资源量为2060万吨（其中一区1806万吨，二区254万吨），均为推断的资源量（333）。详见表6-1。

表6-1   核实区资源量估算结果表

| 区 块 | 煤类 | 煤层 编号 | 赋煤标高（m） | 估算资源量（万吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 资源量类型 | 资源量（333） |
| 一区 | 不 黏 煤 | 6-1 | 1260～1290 | 333 | 290 |
|  |  | 6-2上 | 1245～1285 | 333 | 765 |
|  |  | 6-2 | 1245～1265 | 333 | 751 |
|  |  | 小计 | 1245～1290 | 333 | 1806 |
| 二区 |  | 6-1 | 1270～1275 | 333 | 7 |
|  |  | 6-2上 | 1230～1255 | 333 | 173 |
|  |  | 6-2 | 1230～1250 | 333 | 74 |
|  |  | 小计 | 1230～1275 | 333 | 254 |
| 核实区 |  | 合计 | 1230～1290 | 333 | 2060 |

六、工作程度

经过对以往地质资料的综合分析，确定核实区的勘查程度为普查。

七、有关说明

一、煤矿开采技术条件的主要问题是工程地质问题，煤层的顶底板均为软弱岩类，顶底板管理比较困难，建议煤矿在生产过程中采取切实可行的方法进行顶底板管理，以防止事故的发生。

二、核实区煤层为低瓦斯煤层，且煤尘具有爆炸性，开采过程中应加强通风管理，避免煤粉尘量大或瓦斯含量局部富集造成爆炸事故。

三、核实区水文地质及工程地质问题是以原报告的资料为基础进行评价的，建议下一步进行专门性的水文、工程地质勘查。

四、本次核实经野外踏勘，地表未发现有明显的裂隙、坍塌、采坑、小窑口等痕迹，建议下一步增加物探等勘查手段投入，查明地下煤层赋存情况。

五、本次核实依据周边地质资料编制，核实区内无钻孔分布，资源量估算精度均为推断的资源量，建议增加本区勘查投入，提高勘查程度。